| Система привода 驱动形式 |  | - | 8×4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная масса автомобиля 整车总质量 |  | т t | ≤ 70 |  |
| снаряженная масса 整备质量 |  | кг kg | 15900 |  |
| Размер (д*ш*в) 整车尺寸(长*宽*高) |  | мм mm | 8950*2500*3750 |  |
| Колесная база 轴距 |  | мм mm | 1800+3075+1400 |  |
| Максимальная скорость 最高车速 |  | км/ч km/h | 74 |  |
| Максимальный угол подъема 最大爬坡度 |  | % | 30% |  |
| Двигатель 发动机 | Бренд 品牌 | - | Ючай 玉柴 |  |
|  | Выбросы 排放 | - | Евро II 欧II |  |
|  | Мощность 功率 | кВт/л.с. kw/hp | 294/400 |  |
|  | Номинальная скорость 额定转速 | об/мин r/min | 1900 |  |
|  | Максимальный крутящий момент/скорость 最大扭矩/转速 | Нм/об/мин N.m/rpm | 1800/1100-1500 |  |
|  | Смещение 排量 | л L | 10.34 |  |
| Коробка передач 变速箱 | Бренд 品牌 | Фастер 法士特 |  |  |
|  | Модель 型号 | 12JSD200T-B |  |  |
| Передний мост 前轴 | Бренд 品牌 | Ханде 汉德 |  |  |
|  | Модель 型号 | 9.5T |  |  |
| Задний мост 后桥 | Бренд 品牌 | Ханде 汉德 |  |  |
|  | Модель 型号 | 16T MAN двухступенчатый 5.262 16T MAN双级5.262 |  |  |
| Сцепление 离合器 |  | Отечественное сцепление 国产离合器 |  |  |
| Рулевой механизм 转向机 |  | Левый рулевой механизм 左置转向机 |  |  |
| Рамка 车架 |  | 850×300/8+7 двухслойный (мм) 850×300/8+7双层（mm） |  |  |
| Подвеска 悬架 |  | Передние и задние многолистовые рессоры, четыре основных листа + четыре болта крепления. 前后多片簧四主片+四骑马螺栓 |  |  |
| Топливный бак 燃油箱 |  | 400L алюминиевый сплав 400L铝合金 |  |  |
| Шина 轮胎 |  | 12.00R20/18PR с декоративными крыльями на передних колесах 12.00R20/18PR带前轮辋装饰罩 |  |  |
| Кабинет 驾驶室 |  | Основные сиденья с пневмоприводом, четырехточечная гидравлическая подвеска, электрический стеклоподъемник, автоматический кондиционер, 5-дюймовый ЖК-экран комбинации приборов, многофункциональное рулевое колесо, радио Bluetooth (с 10-дюймовым экраном), центральный замок, солнцезащитная шторка, электрический откидной механизм, металлический бампер, перевернутое изображение 空气主座椅、四点液压悬置、电动摇窗机、自动空调、5寸液晶屏组合仪表、多功能方向盘、蓝牙收放机（带10寸屏）、中控锁、遮阳罩、电动翻转、金属保险杠、倒车影像 |  |  |
| Другой 其他 |  | Необслуживаемый аккумулятор 165 Ач, железный воздушный резервуар, с запасным колесом, обычный воздушный фильтр, реверсивный зуммер 165Ah免维护蓄电池、铁储气筒、带备胎、普通空滤器、倒车蜂鸣器 |  |  |
| Тело 上装 |  | м³ m³ |  | 12 |